# 凤云飞保护板 CANBUS 通讯规约 ## 1. 物理接口 采用波特率 250k ，11 位标准标识符（ID），为 CAN2.0B 内盒，采用查询机制，即主机端发送指令，保护板才会响应对应信息，读取BMS数据时(0x300~0x30F)，主机发送对应标识符远程帧指令，保护板根据标识符响应对应数据帧数据，主机发送远程帧可不带数据。写保护板参数时(0x310~0x322)，发送数据帧给BMS,BMS回复相应ID数据帧。 ## 2. 标识符说明 指的是 BMS 响应数据说明,校验采用 CRC-16 来做校验，具体校验方式见校验说明，所有的传送字节都是高字节在前，低字节在后。 标识符; 内容; 数据长度; 说明. 0x300; 总电压、电流、 剩余容量; 6+2BYTE 的校 验; BYTE0~1 为总电压，无符号型，高位字节在前，单位为 10mV. BYTE2~3 为电流，符号型，单位为 10mA ，充电为正，放电为负. BYTE4~5 为剩余容量，无符号型，单位为 10mAh。. BYTE6~7 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE5 的 CRC-16 校验. 0x301; 充满容量、循环 次数、RSOC、; 6+2BYTE 的校 验; BYTE0~1 为充满容量，无符号型，高位字节在前，单位为 10mAh. BYTE2~3 为放电循环次数，无符号型，单位为 1 次. BYTE4~5 为剩余容量百分百（RSOC），无符号型，单位为0.1%. BYTE6~7 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE5 的 CRC-16 校验. 0x302; 均衡状态低字 节、均衡状态高 字节、保护状态、; 6+2BYTE 的校 验; BYTE0~1 为 cell1~cell16 的均衡状态标志，1 为开启，0 为未开启. BYTE2~3 为 cell17~cell33 均衡状态标志，1 为开启，0 为未开启. BYTE4~5 为保护标志，具体见注 1。. BYTE6~7 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE5 的 CRC-16 校验. 0x303; FET 控制状态、生 产日期、软件版 本; 6+2BYTE 的校 验; BYTE0为 MOS 管状态标志字，具体见注 2. BYTE1~3 为生产日期，具体见注 3. BYTE4~5 为软件版本号，. BYTE6~7 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE5 的 CRC-16 校验. 0x304; 电池串数、NTC 个数; 2+2BYTE 的校 验; BYTE0 为电池组串数. BYTE1 为 NTC 探头数. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE1~BYTE2 的 CRC-16 校验. 0x305; NTC1~NTC3 的温度值; 6+2BYTE 的校 验; BYTE0~1 为 NTC1 的温度值，无符号型，单位 0.1K 具体见注 4. BYTE2~3 为 NTC2 的温度值，无符号型，单位 0.1K 具体见注 4. BYTE4~5 为 NTC3 的温度值，无符号型，单位 0.1K 具体见注 4. BYTE6~7为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE5 的 CRC-16 校验. 0x306; NTC4~NTC6 的温度值; 6+2BYTE 的校 验; BYTE0~1 为 NTC4 的温度值，无符号型，单位 0.1K 具体见注 4. BYTE2~3 为 NTC5 的温度值，无符号型，单位 0.1K 具体见注 4. BYTE4~5 为 NTC6 的温度值，无符号型，单位 0.1K 具体见注 4 没有时可以不返回数据. BYTE6~7 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE5 的 CRC-16 校验. 0x307; NTC7~NTC8 的温度值; 4+2BYTE 的校 验; BYTE0~1 为 NTC7 的温度值，无符号型，单位 0.1K 具体见注 4. BYTE2~3 为 NTC8 的温度值，无符号型，单位 0.1K 具体见注 4. BYTE4~5 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE5 的 CRC-16 校验.

0x308; CELL1~CELL3 的电压值; 6+2BYTE 的校 验; BYTE0~1 为 Cell1 电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE2~3 为 Cell2 电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE4~5 为 Cell3 电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE6~7 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE5 的 CRC-16 校验. 0x309; CELL4~CELL6 的电压值; 6+2BYTE 的校 验; BYTE0~1 为 Cell1 电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE2~3 为 Cell1 电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE4~5 为 Cell1 电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE6~7 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE5 的 CRC-16 校验. 0x30A; CELL7~CELL9 的电压值; 6+2BYTE 的校 验; BYTE0~1 为 Cell1 电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE2~3 为 Cell1 电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE4~5 为 Cell1 电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE6~7 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE5 的 CRC-16 校验. 0x30B; CELL10~CELL12 的电压值; 6+2BYTE 的校 验; BYTE0~1 为 Cell1 电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE2~3 为 Cell1 电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE4~5 为 Cell1 电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE6~7 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE5 的 CRC-16 校验. 0x30C; CELL13~CELL15 的电压值; 6+2BYTE 的校 验; BYTE0~1 为 Cell1 电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE2~3 为 Cell1 电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE4~5 为 Cell1 电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE6~7 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE5 的 CRC-16 校验. 0x30D; CELL16~CELL18 的电压值; 6+2BYTE 的校 验; BYTE0~1 为 Cell1 电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE2~3 为 Cell1 电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE4~5 为 Cell1 电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE6~7 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE5 的 CRC-16 校验. 0x30E; CELL19~CELL21 的电压值; 6+2BYTE 的校 验; BYTE0~1 为 Cell1 电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE2~3 为 Cell1 电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE4~5 为 Cell1 电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE6~7 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE5 的 CRC-16 校验. 0x30F; CELL22~CELL24 的电压值; 6+2BYTE 的校 验; BYTE0~1 为 Cell1 电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE2~3 为 Cell1 电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE4~5 为 Cell1 电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE6~7 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE5 的 CRC-16 校验. 0x310; 过充电压设置; 2+2BYTE 的校验; BYTE0~1 为 过充电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE2~3为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x311; 过充恢复电压; 2+2BYTE 的校验; BYTE0~1 为 过充恢复电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE2~3为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x312; 过充延时时间; 2+2BYTE 的校验; BYTE0~1 为 过充延时时间，无符号型，高位字节在前，单位为 s. BYTE2~3为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x313; 过放电压设置; 2+2BYTE 的校验; BYTE0~1 为过放电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE2~3为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x314; 过放恢复电压; 2+2BYTE 的校验; BYTE0~1为过放恢复电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE2~3为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x315; 过放延时时间; 2+2BYTE 的校验; BYTE0~1 为过放延时时间，无符号型，高位字节在前，单位为 s. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x316; 充电过流; 2+2BYTE 的校验; BYTE0~1 为 充电过流，无符号型，高位字节在前，单位为 mA. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x317; 充电过流延时; 2+2BYTE 的校验; BYTE0~1 为充 电 过 流 延 时，无符号型，高位字节在前，单位为 s. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x318; 放 电 过 流 1; 2+2BYTE 的校验; BYTE0~1 为放 电 过 流 1，无符号型，高位字节在前，单位为 mA. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x319; 放电过流 1 延时; 2+2BYTE 的校验; BYTE0~1 为放电过流 1 延时，无符号型，高位字节在前，单位为 s. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x31A; 放 电 过 流 2; 2+2BYTE 的校验; BYTE0~1 为放 电 过 流 2，无符号型，高位字节在前，单位为 mA. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x31B; 放 电 过 流 2 延 时; 2+2BYTE 的校验; BYTE0~1 为放 电 过 流 2 延 时，无符号型，高位字节在前，单位为 s. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x31C; 均衡开 启 电压; 2+2BYTE 的校验; BYTE0~1 为 均 衡 开 启 电压，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x31D; 均衡开启压差; 2+2BYTE 的校验; BYTE0~1为 均衡开启压差，无符号型，高位字节在前，单位为 mV. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x31E; 休眠电流; 2+2BYTE 的校验; BYTE0~1 为 休眠电流，无符号型，高位字节在前，单位为 mA. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x31F; 自耗电; 2+2BYTE 的校验; BYTE0~1 为 自耗电，无符号型，高位字节在前，单位为 mA. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x320; 功能参数; 2+2BYTE 的校验; BYTE0~1 为 功能参数，无符号型，高位字节在前，单位：无. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x321; 充电高温保护; 2+2BYTE 的校验; BYTE0~1 为 充电高温保护，无符号型，高位字节在前，单位为 0.1℃. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x322; 充电高温恢复; 2+2BYTE 的校验; BYTE0~1 为 充电高温恢复，无符号型，高位字节在前，单位为 0.1℃. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x323; 充电低温保护; 2+2BYTE 的校验; BYTE0~1 为 充电低温保护，无符号型，高位字节在前，单位为 0.1℃. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x324; 充电低温恢复; 2+2BYTE 的校验; BYTE0~1 为 充电低温恢复，无符号型，高位字节在前，单位为 0.1℃. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x325; 放电高温保护; 2+2BYTE 的校验; BYTE0~1 为 放电高温保护，无符号型，高位字节在前，单位为 0.1℃. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x326; 放电高温恢复; 2+2BYTE 的校验; BYTE0~1 为 放电高温恢复，无符号型，高位字节在前，单位为 0.1℃. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x327; 放电低温保护; 2+2BYTE 的校验; BYTE0~1为 放电低温保护，无符号型，高位字节在前，单位为 0.1℃. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x328; 放电低温恢复; 2+2BYTE 的校验; BYTE0~1 为 放电低温恢复，无符号型，高位字节在前，单位为 0.1℃. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x329; MOS超温; 2+2BYTE 的校验; BYTE0~1为 MOS超温保护，无符号型，高位字节在前，单位为 0.1℃. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x32A; MOS超温恢复; 2+2BYTE 的校验; BYTE0~1为 MOS超温恢复，无符号型，高位字节在前，单位为 0.1℃. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x32B; 充电校正; 4+2BYTE 的校验; BYTE0~3 充电校正电流，无符号型，高位字节在前，单位为 mA. BYTE4~5为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x32C; 放电校正; 4+2BYTE 的校验; BYTE0~3 放电校正电流，无符号型，高位字节在前，单位为 mA. BYTE4~5为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x32D; 充开放关; 2+2BYTE 的校验; BYTE0：0x00;BYTE1：0x01. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x32E; 充关放开; 2+2BYTE 的校验; BYTE0：0x00;BYTE1：0x02. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x32F; 充放关; 2+2BYTE 的校验; BYTE0：0x00;BYTE1：0x03. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x330; 充放开; 2+2BYTE 的校验; BYTE0：0x00;BYTE1：0x04. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x331; 退出手动模式; 2+2BYTE 的校验; BYTE0：0x00;BYTE1：0x07. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x332; 电流归零; 2+2BYTE 的校验; BYTE0：0x00;BYTE1：0x05. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验. 0x333; 恢复出厂默认; 2+2BYTE 的校验; BYTE0：0x00;BYTE1：0x06. BYTE2~3 为 CRC_16 校验值，为 BYTE0~BYTE1 的 CRC-16 校验.

注 1 ：保护标志说明，为 1 为有该保护状态，为 0 未发生该保护 bit0; 单体过压保护. bit1; 单体欠压保护. bit2; 放电过温保护. bit3; 放电低温保护. bit4; 充电过温保护. bit5; 充电低温保护. bit6; 放电过流保护. bit7; 充电过流保护. bit8; 短路保护. bit9; MOS过温保护. bit10~bit15; 预留. 注 2 ：MOSFET 状态：MOS 指示状态，bit0 表示充电 MOS ，bit1 表示放电 MOS ，0 表示 MOS 关闭，1 表示打开 注 3 ：生产日期解析 采用 3 个字节传送： 年份的前两位默认“20”。比如 0x1a,0x05,0x14,分别表示2026年5月20日。 注 4 ：温度解析 采用绝对温度传输，发送值=2731+（实际温度*10）, 0℃ = 2731 +0*10 25℃ = 2731+25*10 = 2981 -10℃ = 2731 +（-10）*10= 2631 注5：写保护板参数时(0x310~0x322),BMS回复相应ID数据帧，带2字节数据，byte0:0x55;byte1:0xAA。 ## 4. 校验方式说明 ## 本协议中校验方式采用 CRC-16 校验，具体实现校验方法如下： /************************************************************ *函数：uint16_t CRC16XMODEM(uint8_t *pszBuf, uint16_t offset, uint16_t unLength) *入口： *说明： ************************************************************/ uint16_t CRC16XMODEM(uint8_t *pszBuf, uint8_t offset, uint16_t unLength) { uint16_t i, j; uint16_t CrcReg = 0x0000; uint16_t CurVal; for (i = offset; i < unLength; i++) { CurVal = (uint16_t)(pszBuf[i] << 8); for (j = 0; j < 8; j++) { if ((CrcReg ^ CurVal) >=32768) CrcReg = (uint16_t)((CrcReg << 1) ^ 0x1021); else CrcReg <<= 1; CurVal <<= 1; } } return CrcReg; }